Prilog III

Evid.br. 123/2026														ožujak, 2026.

Tehničke specifikacije

- Računalna oprema -

- Grupa 1

Skener osobnih dokumenata

Specifikacija vrijedi za stavke 1 i 2 iz troškovnika.

Skeneri će zamijeniti 4 stara postojeća skenera dokumenta. Licence sa starih skenera će se prenijeti na nove skenere.

| Karakteristike | Minimalni tehnički zahtjevi | Ponuđeno |
| --- | --- | --- |
| Osvjetljenje | osvjetljenje s dvostrukom valnom duljinom -Bijele vidljive LED diode, 430-700nm -Blisko infracrveno (IR) područje B900: vrh od 860nm |  |
| Rezolucija | standardna 400 DPI rezolucija skenirane slike |  |
| Format skenirane slike | BMP, PNG ili JPG |  |
| Automatsko pokretanje snimanja dokumenata | Da |  |
| Tehnologija protiv odsjaja | Da |  |
| Optičko prepoznavanje znakova (OCR) | -ICAO sukladni dokumenti u bliskom infracrvenom (IR) području prema specifikaciji ICAO 9303 -Jednoredne vozačke dozvole u bliskom infracrvenom (IR) području prema specifikaciji ISO18013 |  |
| Čitanje barkodova | -1D barkodova (2 od 5 isprepletenih, 2 od 5 industrijskih, Code 128, Code 39, EAN-8 i EAN-13) -2D barkodovi koji se koriste na BCBP-u i drugim dokumentima (PDF 417, QR -Code®, DataMatrix™ i Aztec formati) s papirnatih dokumenata i mnogih mobilnih uređaja |  |
| Kineska NID RFID opcija | Podržava čitanje novih kineskih NID dokumenata pomoću RFID protokola s kripto modulom unutar čitača |  |
| HRZ opcija snimanja podataka | Sučelja uključuju XML i JSON, TCP/IP, DLL, HTTP/HTTPS, Java i emulaciju tipkovnice Opcija uključuje više fontova, uključujući azijske, arapske i kineske skupove znakova |  |
| Servis i održavanje | Dvogodišnje jamstvo; Dostupan produženi ugovor o jamstvu |  |
| Nadogradnja firmvera | Nadogradivi firmver putem USB sučelja; |  |
| Priključci | USB |  |
| Električno napajanje | preko USB 2.0 porta: 5 V DC, 500 mA |  |
| Stanje proizvoda | Novo, nekorišteno, originalno pakiranje |  |
| Jamstveni rok | min 12 mjeseci |  |
| Preporučeni model/BRAND | Radi kompatibilnosti sa postojećim sustavom FRONT DESK treba biti Thales Gemalto QS2000 ili jednakovrijedno |  |

U _____________, datum______________

_____________________

Potpis i pečat ovlaštene osobe ponuditelja